Light , Fan , AC Calculation:

Office Area : ( 36.25’ * 12’) = 435 Ft^2

General : 150 Lux….. 67 W

Self -Carrying Counters : 300 Lux …..135W

No of lights : 135/ 67 = 2

No of fan : 435/ 130 = 3.43 = 3

AC  = 9.5 ton

Kitchen Area : ( 36.25’ * 10’) = 363 Ft^2

General : 150 Lux….. 56 W

Kitchens: 200 Lux …..75W

No of lights : 75/ 56 = 1.45 =2

No of fan : 363/ 130 = 2.8 = 3

AC  = 9 ton

Cleaning Room Area : ( 14’ * 10’) = 140 Ft^2

General : 150 Lux….. 22 W

Cleaning : 200 Lux …..29W

No of lights : 29/ 22 = 1.32 =1

No of fan :  140/ 130 = 1.07 = 1

AC  =  3.5 ton

Staff Room Area : ( 16.2’ * 12.2’) = 198 Ft^2

General : 150 Lux….. 30 W

Self-Carrying Counters : 300 Lux …..61W

No of lights : 61/ 30= 2

No of fan :  198/ 130 = 1.5= 2

AC  =  5 ton

Buffet Area : ( 15.83’ * 35’) = 554 Ft^2

General : 150 Lux….. 85.5 W

Dining room: 150 Lux ….. 85.5W

No of lights :  2

No of fan :  554/ 130 = 4.3 = 4

AC  =  16.5ton

Children play Room Area : ( 18.21’ * 117.67’) = 321 Ft^2

General : 150 Lux….. 49.7 W

Play zone: 300 Lux …..99.4W

No of lights : 2

No of fan :  2.47 = 2

AC  =  8.5 ton

Washroom Area : ( 25.92’ * 8.67’) =  225 Ft^2

General : 150 Lux….. 34.83 W

Toilets :  100 Lux …..23.2W

No of lights :  4

No of exhaust fan :  2

AC  =  1.5 ton

Single Dining Area :  962.5 Ft^2

General : 150 Lux….. 149.03W

Dining room:  150 Lux …..149.03

No of lights :  2

No of fan :  962.5/ 130

AC  =  10 ton

Lobby Area : 4801.5 Ft^2

General : 150 Lux….. 743.37 W

No of lights :  17

No of fan :  26

AC  =  21 ton